AI 定义无线电

AI-Defined Radio (AIDR)

—— MBDSDR 开源项目技术白皮书 ——

MBDSDR 项目组

呼号：BI4MIB

版本：v1.0

日期：2026 年 9 月

许可证：GPL-3.0-or-later（全开源）

# 摘要

软件定义无线电（Software-Defined Radio, SDR）自 1990 年代提出以来，已有 IEEE 标准定义和成熟的技术体系。然而，随着大语言模型、AI 编程工具和端侧 AI 的发展，"AI 定义无线电"（AI-Defined Radio, AIDR）作为一个新概念正在浮现，但目前尚无公认的统一定义。本文在梳理现有 AI+SDR 相关工作的基础上，系统地提出 AI 定义无线电的统一正式定义、核心特征、能力演进路线图和评估指标，并以 MBDSDR 开源项目为范式，完整实现了 AIDR 的系统架构、智能体内核、DSP 信号处理、设备抽象层、MCP 对外集成、卫星指向与 AR 系统、自进化与可编程性等核心模块。

本文提出的定义以"人在回路、AI 辅助自主调控"为当前核心，以"SDR 功能工具化"为本质差异化标志，以"能力可演进"为长期方向。与认知无线电只调参数、AI 辅助 SDR 只加模块不同，AI 定义无线电将传统 SDR 的全部功能抽象为可被 AI 调用的工具——既可以被 AI 助手通过 MCP 协议调用完成任务，也可以被 AI 编程 IDE 调用用于无线电相关的编码、实验和开发。

MBDSDR 项目实现了 25 个 AI 可调用工具、9 种数字模式解码器、25 种 SDR 硬件支持、四原语 Agent 架构（MCP/Skills/Hooks/Subagents）、自编程防变砖机制、全平台预留槽位。全量自测 10/10 通过，为 AI 定义无线电的学术研究和工程实践提供了可复现的开源参考实现。

关键词：AI 定义无线电；软件定义无线电；认知无线电；工具化；MCP；AI 编程；人在回路；自进化；MBDSDR

# 目录

摘要

第一章 引言

1.1 问题背景

1.2 本文贡献

第二章 AI 定义无线电概念定义

2.1 正式定义

2.2 五大核心特征

2.3 能力演进路线图

2.4 与相关概念的区别

第三章 MBDSDR 系统架构

3.1 总体架构

3.2 技术栈

3.3 全平台支持

第四章 智能体内核

4.1 四原语 Agent 架构

4.2 工具调用系统

4.3 上下文管理

4.4 Hook 事件钩子

4.5 Subagents 子代理

4.6 通用 Agent 机制整合

第五章 DSP 与信号处理

5.1 频谱分析

5.2 IQ 前端校正

5.3 自动调制识别

5.4 数字模式解码器

5.5 基带录制与回放

第六章 设备抽象层与硬件支持

6.1 统一设备接口

6.2 25 种 SDR 硬件支持

6.3 动态后端加载

第七章 MCP 对外集成

7.1 MCP 协议实现

7.2 AI 助手调用

7.3 AI 编程 IDE 调用

第八章 卫星指向与 AR 系统

8.1 6DOF 位姿融合

8.2 AR 投影

8.3 卫星轨道计算

第九章 自进化与可编程性

9.1 自编程机制

9.2 CodeGuardian 防变砖

9.3 模块化与插件系统

第十章 实验与评估

10.1 评估方法

10.2 功能验证

10.3 性能基准

第十一章 结论与展望

参考文献

# 第一章 引言

## 1.1 问题背景

1995 年，Mitola 首次提出"软件无线电"（Software Radio）概念，其核心思想是"通过软件修改显著改变无线电的物理层行为"。1999 年，IEEE 给出标准定义："软件定义无线电是一种部分或全部物理层功能由软件定义的无线电"。此后二十余年，SDR 从军用走向民用，从实验室走向大众，硬件成本从数万美元降至 20 美元以下，GNU Radio、SDR++、SatDump 等开源生态蓬勃发展。

1999 年，Mitola 进一步提出"认知无线电"（Cognitive Radio, CR）概念，定义为"一种能够基于与运行环境的交互改变发射机参数的无线电"。认知无线电引入了"感知-学习-自适应"的智能闭环，但二十年来其智能几乎全部落在运营商网络侧的频谱管理和资源分配上，终端侧的认知无线电始终未能大规模落地。其根本局限在于：认知无线电只能调整参数（频率、功率、调制方式），不能修改算法和代码，且决策规则是程序员预定义的。

2020 年代以来，三条技术线同时成熟：（1）大语言模型与 AI 编程工具：LLM 具备代码生成、推理、自然语言理解能力，AI 编程 IDE 将 AI 能力深度集成到开发工作流中；（2）MCP（Model Context Protocol）等工具调用协议：AI 助手可以安全地调用外部工具和数据源，实现跨应用的任务编排；（3）深度学习信号处理：自动调制分类、盲信号识别、端到端通信系统学习等方向取得突破。这三条线的交汇催生了一个新概念——"AI 定义无线电"。

## 1.2 SDR 软件的真实痛点

今天的高端频谱仪，本质上就是一台嵌入式电脑加一块被校准过的 SDR 前端。航空管制、卫星通信、广播电视、物联网、无线电监测、业余无线电，背后都有 SDR 的身影。硬件已经成熟到 20 美元可用，但 SDR 软件仍然存在大量真实痛点：

专业门槛高：GNU Radio、SDR++ 等主流软件要求用户具备信号处理、调制解调、频谱分析的专业知识

功能固定死：算法和工作流是程序员预设的，用户遇到个性化需求只能改源码或放弃

信号分析依赖经验：找信号、识别调制样式、判断干扰来源、解码未知协议，需要多年从业经验

工作流繁琐割裂（"狗活"太多）：调谐→找信号→确认频点→录制→回放→分析→生成报告，每一步都需要人手动操作

跨平台体验不一致：桌面端功能完整，移动端因驱动和算力限制功能严重缩水

AI 能力未被充分利用：现有"AI+SDR"工作只是把 AI 作为一个附加模块，没有把 AI 作为核心交互方式

AIDR 的核心价值主张是把 SDR 操作里的"狗活"自动化：那些繁琐、重复、不需要人类动脑的劳动——找信号、确认频点、调参数、录制、回放、基础分析——由 AI 自动完成，人只需要说"我要做什么"，然后专注于决策和创造性判断。

## 1.3 本文贡献

正式定义：给出 AI 定义无线电的严谨定义，明确"人在回路、AI 辅助"为当前核心

五大核心特征：人在回路、AI 辅助自主调控、自然语言优先交互、SDR 功能工具化、能力可演进

能力演进路线图："辅助调控→自主分析→自进化主体"三层演进框架

工具化双端定位：面向 AI 助手（MCP 调用）和 AI 编程 IDE（用于 coding）

概念边界：通过对比表明确 AIDR 与 SDR、CR、AI 辅助 SDR 的区别

评估指标：三级评估指标体系

开源参考实现：MBDSDR 项目，25 个 AI 工具、9 种数字模式、25 种硬件支持

# 第二章 AI 定义无线电概念定义

## 2.1 正式定义

定义（AI 定义无线电，AI-Defined Radio, AIDR）：

AI 定义无线电是一种以人工智能为核心交互方式和自主调控主体的无线电系统。其人在回路（Human-in-the-Loop），人始终是最终决策者；AI 具备有限的自主调控能力，能够基于自然语言指令和环境感知，自动完成频率搜索、参数调整、信号分析、制式识别、数据录制等操作；其全部 SDR 功能被抽象为可被 AI 调用的工具（Tools），既可以被 AI 助手通过标准化协议（如 MCP）调用以完成端到端任务，也可以被 AI 编程环境调用以支持无线电相关的编码、实验和开发；其能力具备可演进性，从当前的 AI 辅助调控逐步演进到自主分析，最终走向自进化（AI 自编程、自优化算法）。

## 2.2 五大核心特征

| 特征 | 说明 | 与传统 SDR 的区别 |
| --- | --- | --- |
| 人在回路 | 人始终是最终决策者，AI 是增强型助手而非替代者 | 传统 SDR 人是唯一操作者 |
| AI 辅助自主调控 | AI 能自动完成频偏校正、频率搜索、参数自适应等 | 传统 SDR 全部参数人工调整 |
| 自然语言优先交互 | 用户用自然语言描述需求，AI 理解并执行 | 传统 SDR 需要专业 GUI 操作 |
| SDR 功能工具化 | 全部功能抽象为 AI 可调用工具，支持 MCP/IDE 调用 | 传统 SDR 功能是封闭的 GUI 模块 |
| 能力可演进 | 从辅助调控→自主分析→自进化，能力持续增长 | 传统 SDR 功能固定，版本更新才变化 |

## 2.3 能力演进路线图

| 阶段 | 名称 | 核心能力 | AI 角色 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 辅助调控 | 频偏校正、频率搜索、参数自适应、自然语言录音 | 增强型助手 | MBDSDR 已实现 |
| 第二阶段 | 自主分析 | 制式自动识别、干扰源定位、协议逆向、跳频提取 | 半自主分析员 | 部分实现 |
| 第三阶段 | 自进化主体 | AI 自编程、自优化算法、自动上网找解调方式 | 自进化开发者 | 框架已实现 |

## 2.4 与相关概念的区别

| 概念 | 定义主体 | 智能范围 | 能否改代码 | 工具化 | 典型代表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SDR | 程序员 | 无 | 否 | 否 | GNU Radio, SDR++ |
| 认知无线电 | 程序员+预定义规则 | 参数调整 | 否 | 否 | 运营商频谱管理 |
| AI 辅助 SDR | 程序员+AI 模块 | 特定任务（如解调） | 否 | 否 | 深度学习解调器 |
| AIDR | 人+AI（人在回路） | 全流程自主调控 | 是（自进化） | 是（MCP/IDE） | MBDSDR |

# 第三章 MBDSDR 系统架构

## 3.1 总体架构

MBDSDR 采用分层架构，从下到上分为：硬件层、设备抽象层、DSP 信号处理层、智能体内核层、应用层、对外集成层。各层之间通过标准化接口解耦，支持即插即用和跨平台部署。

| 层级 | 核心模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 硬件层 | RTL-SDR/HackRF/USRP/Airspy 等 25 种 | 真实 SDR 硬件、模拟信号、文件回放 |
| 设备抽象层 | Device HAL、硬件数据库 | 统一设备接口、动态后端加载、热插拔检测 |
| DSP 层 | 频谱分析、IQ 校正、调制识别、9 种解码器 | 信号处理、解调、解码、分析 |
| 智能体内核层 | Agent 四原语、工具调用、上下文管理 | AI 决策、工具编排、自主调控 |
| 应用层 | 桌面 UI、日式低饱和设计、三套主题 | 用户交互、可视化、自然语言界面 |
| 对外集成层 | MCP Server、HTTP API、AI IDE 插件 | 被 AI 助手和编程环境调用 |

## 3.2 技术栈

| 层次 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心库 | C++ header-only | 高性能 DSP 核心，42 个模块 |
| 桌面端 | Python + PySide6 (Qt6) | 原生桌面，拒绝 Web/Electron 套壳 |
| AI 引擎 | 大语言模型 + MCP 协议 | 支持硅基流动等 API，弱模型先调通 |
| DSP | NumPy + SciPy + liquid-dsp 借鉴 | 频谱分析、滤波、解调 |
| UI 设计 | 日式低饱和 + Apple Liquid Glass + 扁平化 | MiSans 免费字体，三套主题 |
| 构建 | CMake + Python setuptools | 跨平台构建 |
| 许可证 | GPL-3.0-or-later | 全开源 |

## 3.3 全平台支持

MBDSDR 采用 Fluent 架构，提前预留全平台槽位，支持即插即用。目标平台包括：Linux（Ubuntu/Debian/Deepin/UOS/Kali/Arch）、Windows（amd64/x86/x64/arm64/arm32/UWP/WOA）、macOS、Android、Ubuntu Touch、鸿蒙（防批评盾牌）。UI 渲染采用多重冗余：OpenGL 优先，QPainter 软件渲染降级，确保 Windows on ARM 等特殊平台可用。

## 3.4 双端协同架构（手机端 + 电脑端）

MBDSDR 的核心架构创新是双端协同设计。这不是"同一个软件装在两个设备上"，而是手机端和电脑端各有分工、能力互补、协同工作的系统设计。其核心类比是手机与车机：手机导航能导，车机导航也能导，但合在一起不是两个导航，而是一个协作系统——车机大屏显示路线，手机提供实时定位和路况；到了停车场车机告诉手机"剩余路线请步行导航"，手机发现前方事故告诉车机"前方拥堵请切换路线"。信息流是双向的。

### 3.4.1 手机端：眼睛、手、传感器

手机端做的是感知、指向、现场操作、移动场景，以及接收 AI 的操作指令并回传执行状态。它是"长在身上的传感器和遥控器"，也是 AI 和人之间的"嘴"——AI 通过手机告诉人该干啥。手机端具备：6DOF AR 空间指向（摄像头+IMU+罗盘，指着天空看到卫星在哪）、3DOF 罗盘增强指向、GPS/北斗定位（算卫星方位角仰角、TDOA 干扰定位）、触摸屏便携操作（现场架台单手操作）、USB OTG 接 SDR 狗（RTL-SDR 直接插手机）、蜂窝网络远程回传（野外接收数据实时传回电脑端）、推送通知（AI 给人推操作指令）、振动/声音反馈（对准提示、信号强度提示）。

### 3.4.2 电脑端：大脑、算力、工作台

电脑端做的是思考、处理、分析、开发，以及生成操作指令推送给手机端。它是"工作台和大脑"，也是 AI 的"本体"——AI 运行在电脑端，通过手机端和人交互。电脑端具备：重型 DSP（16 种数字模式解码、被动雷达 CAF、FMCW 距离多普勒图、LDPC/Viterbi 实时解码）、大屏多窗口（频谱图、瀑布图、解码结果、卫星轨道、雷达图同时看）、高性能 SDR 硬件（HackRF/BladeRF/USRP/LimeSDR，USB3/PCIe，供电散热）、本地大模型推理（7B/14B/72B 模型本地跑，不依赖云端，离线也能用）、长时间录制/存储（几小时几天的基带录制，TB 级存储）、代码开发/自编程（AI 改自己的 DSP 代码、编译、测试、回滚）、MCP 服务器（被 Cursor/Windsurf/VS Code 里的 AI 调用）、多设备同时连接（同时接多个 SDR 设备，多通道并行处理）、外设支持（云台/转子控制、功放、滤波器切换、天线控制器）。

### 3.4.3 双端协同：1+1>2

关键不是两个端各自能做什么，而是合在一起能做单独一端做不到的事：

手机发现，电脑深挖：手机在现场用 AR 指向发现可疑信号，一键把频段/时间/位置推给电脑端，电脑端启动重型解码和深度分析

电脑处理，手机显示：电脑端跑被动雷达算出干扰源位置，把结果推到手机 AR 视图里叠加显示，用户拿着手机走过去就能找到

手机传感器，电脑定位：手机的 GPS+罗盘+IMU 数据实时传给电脑，电脑做 TDOA 多站干扰定位、卫星多普勒校正

手机远程，电脑值守：手机作为远程监控端，电脑端 24 小时值守录制，手机收到通知随时查看

手机采集，电脑训练：手机端在各种现场采集信号样本，回传到电脑端做模型微调/训练，训练好的模型再推回手机端轻量化推理

两端都能独立运行：手机端独立模式插 RTL-SDR 做基本接收/解码/指向，适合野外便携；电脑端独立模式接高性能 SDR 做完整功能，适合固定台/实验室；双端协同模式则实现 1+1>2。现有 SDR 软件要么纯桌面（GNU Radio、SDR++、SatDump），要么纯移动（Look4Sat 只有指向、RTL-SDR app 功能弱），没有人做"手机端+电脑端协同"的系统设计。

## 3.5 双向指令流：人给目标，AI 给操作

双向指令流是 MBDSDR 最核心的交互范式创新。传统 SDR 软件的交互模式是单向的：传统 SDR 是人操作每一步（点频率、调增益、选解调、点录制）；AI 助手 SDR 是人下命令 AI 执行（能执行就执行，不能执行就报错"无法完成"）。MBDSDR 的模式是双向协作：人告诉 AI 目标（"我要接收 NOAA 19"），AI 规划并执行（能自己做的全部自己做：算轨道、设频率、调增益、启动录制、解码），AI 做不到的反过来给人下精确的操作指令——不是报错，而是告诉人"你具体该干啥"。

核心原则：我们给 AI 负责目标，AI 给我们负责操作。AI 遇到做不到的事，标准回答不是"抱歉我无法完成"，而是"已确认目标。当前缺少 XXX，请按以下步骤操作：1. 将八木天线连接到 SDR；2. 按手机 AR 视图指引对准方位角 135°仰角 42°；3. 对准后我会自动切换并继续。人只需要当"手"去执行，不需要思考"下一步该干啥"。这就是"狗活自动化"的完整形态——不仅 AI 自己能做的全部自动化，连人需要做的那部分，AI 也把"思考"全包了。

### 3.5.1 指令类型与协议

MBDSDR 定义了 11 种 AI 给人下的操作指令类型：连接/切换天线（connect_antenna）、对准目标含 AR 指引（point_antenna）、连接 SDR 硬件（connect_device）、切换外设滤波器/功放/衰减器（switch_peripheral）、移动到指定位置含 AR 路线（move_to_location）、人工调节参数（adjust_parameter）、保持当前位置/指向（hold_position）、人工记录观察拍照/录音（record_observation）、确认危险操作（confirm_action）、等待（wait）、自定义指令（custom）。

每条指令包含多个步骤，每个步骤有：动作类型、标题、详细描述、AR 指引参数（目标方位角/仰角/容差/箭头颜色）、期望反馈事件、超时时间。手机端收到指令后展示给用户，用户执行时手机端实时回传状态：GPS 位置、罗盘方位角/仰角、IMU 姿态、对准进度（目标/当前/偏差/是否对准/进度百分比）、信号指标（SNR/RSSI/频率）、备注。电脑端 AI 检测到步骤完成（如对准容差内、信噪比达标），自动标记步骤完成，触发回调让 AI 继续执行后续任务，并推送通知到手机端"已对准，自动继续接收中"。

### 3.5.2 完整场景：卫星接收

以卫星接收为例展示完整双向指令流：1. 人给目标：手机端说"帮我接收 NOAA 19，现在"；2. AI 规划：电脑端计算 NOAA 19 当前位置（方位角 135°，仰角 42°），设置频率 137.1MHz，启动 APT 解码；3. AI 执行：开始用全向天线接收，信噪比 3dB；4. AI 发现不足：信噪比不够，解码会失败；5. AI 生成指令：推送到手机端——"请连接八木天线并按 AR 指引对准"；6. 人执行：手机 AR 视图显示箭头指向天空，人照着转天线；7. 状态回传：手机端实时回传方位角/仰角/信噪比，AR 视图显示"偏差 28°→15°→5°"；8. AI 检测完成：信噪比升到 18dB，对准完成；9. AI 自动继续：自动切换到八木输入，恢复高增益录制，继续解码；10. 结果推送：解码完成，卫星图像推送到手机端显示。全程人只做了两件事：插天线、转天线。其余全部 AI 自动化。

### 3.5.3 创新意义

现有 AI 助手遇到做不到的事就报错"无法完成"。MBDSDR 是首个"AI 反过来给人下精确操作指令"的 SDR 系统——AI 做不到的不报错，而是生成精确到"把哪个天线插到哪个口、转到哪个角度"的操作指引，人只需要执行不需要思考。这是"人给目标，AI 给操作"的双向协作范式，区别于传统的"人操作"和"人下命令 AI 执行"两种单向模式。MBDSDR 形式化定义了人-AI 协作中的分工边界：AI 负责感知、计算、规划、执行、判断、生成操作指令；人负责设定目标、物理操作（插线、转天线、按按钮）、最终决策确认；AI 做不到的事转化为精确的人可执行操作指令，而不是报错放弃。这个分工范式可以推广到其他 AI+物理世界的系统，不限于 SDR。

# 第四章 智能体内核

## 4.1 四原语 Agent 架构

MBDSDR 提出 Agent 架构四原语，明确区分四种不同的 AI 能力扩展机制：

| 原语 | 执行主体 | 特点 | 用途 | MBDSDR 实现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MCP | 外部 Server | 标准化协议，跨应用 | 被 AI 助手/IDE 调用 | 66 个 C++ 工具 |
| Skills | 模型 | 程序性知识，会忘会幻觉 | 高级技能编排 | 8 个高级技能 |
| Hooks | Harness | 确定性脚本，不会忘 | 事件钩子、拦截、审计 | 13 种事件/7 内置钩子 |
| Subagents | 主代理委派 | 专门化子代理，独立工具集 | 复杂任务分解 | 4 个专门化子代理 |

## 4.2 工具调用系统

MBDSDR 实现了 25 个 AI 可调用工具（默认），自进化模式 29 个。工具分为以下类别：

| 类别 | 工具数 | 代表工具 |
| --- | --- | --- |
| 频谱分析 | 5 | spectrum_analyze, spectrum_find_signals, spectrum_center_offset, spectrum_detect_hopping |
| 录制回放 | 4 | record_start, record_stop, record_list, baseband_analyze_file |
| 信号解码 | 7 | sstv_decode, digital_decode (RTTY/PSK31/FT8), noaa_apt_decode, ax25_decode, wspr_decode |
| 调制识别 | 1 | identify_modulation (6 种调制) |
| IQ 处理 | 2 | iq_calibrate, ddc_channel_extract |
| 卫星指向 | 2 | pointing_sky_view, pointing_doppler |
| 自进化 | 4 | code_snapshot, code_modify, code_validate, code_rollback（默认禁用） |
| 子代理 | 1 | delegate_to_agent |

## 4.3 上下文管理

借鉴 kilo-code/mimo-code/hermes-agent 的上下文管理机制，MBDSDR 实现了增强型上下文管理器：自动检查点（阈值 65%）、上下文重建（阈值 88%）、工作记忆保留、预算注入。支持 max_checkpoints=16，最小检查点间隔 2000 tokens，确保长任务不丢失上下文。

## 4.4 Hook 事件钩子系统

Hook Engine 是 MBDSDR Agent 架构的第三个原语，提供 13 种事件类型和 7 个内置默认钩子。钩子由 harness 确定性执行，不会忘不会幻觉，可拦截操作、可修改参数/结果、容错执行、可审计。

13 种事件：before_tool/after_tool/before_record/after_record/on_freq_change/on_signal_lost/on_signal_found/on_error/on_ai_decision/on_view_change/on_device_connect/on_device_disconnect

7 个内置钩子：check_disk_space/auto_analyze_suggestion/reset_calibration_note/self_evolution_audit/error_recovery_suggestion/suggest_active_cruise/suggest_auto_center

核心能力：可拦截（blocked=True 阻止操作）、可修改参数/结果、容错（单钩子失败不影响主流程）、可审计（执行日志）

## 4.5 Subagents 子代理框架

Subagents 是 MBDSDR Agent 架构的第四个原语，实现了专门化子代理框架。每个子代理有独立的系统提示、工具集、上下文和任务历史，主代理可以委派复杂任务给最合适的子代理。

| 子代理 | 专长 | 工具数 | 典型任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| SpectrumAgent | 频谱分析专家 | 8 | 找信号、频偏估计、跳频检测、调制识别、主动巡航 |
| DecodeAgent | 信号解码专家 | 3 | SSTV/RTTY/PSK31/FT8/AM-FM 解码 |
| RecordAgent | 录制管理专家 | 3 | 基带录制、格式转换、文件管理 |
| PointingAgent | 卫星指向专家 | 2 | 天空图、多普勒修正、AR 投影 |

## 4.6 通用 Agent 机制整合

MBDSDR 深入研究并整合了五个主流通用 Agent 项目的核心机制：hermes-agent（自学习闭环与多平台接入）、hermes-self-evolution（GEPA 提示词进化与 LLM-as-Judge）、mimo-code（智能编排与 Record & Replay）、kilo-code（多模型多端支持）、opencode（文件变更跟踪与 LSP 集成）。这些机制被系统地整合到 MBDSDR 智能体内核中，形成完整的自进化 Agent 能力。

### 4.6.1 LLM-as-Judge 多维评分系统

借鉴 hermes-self-evolution 的 LLM-as-Judge 机制，MBDSDR 实现了六维度评分系统：正确性（权重 0.5）、流程遵循（0.3）、简洁性（0.2）、效率、安全性、用户体验。同时引入三种惩罚机制：长度惩罚、工具调用惩罚、幻觉惩罚。系统支持五种任务类型的专用评分标准（频谱分析、信号解码、录制、自进化、默认），输出 S/A/B/C/D/F 等级。LLM 评判不可用时自动降级为规则评分，确保系统始终可用。

该系统的核心价值在于：为自进化提供客观的质量度量，使技能改进和代码优化有明确的评判标准，避免盲目进化。约束验证器还能自动拦截危险代码（如 os.system、非白名单路径写入），确保自进化过程的安全性。

### 4.6.2 自学习闭环系统

借鉴 hermes-agent 的 Closed Learning Loop，MBDSDR 实现了完整的自学习闭环，包含五大核心功能：

技能自动创建：复杂任务（≥3 次工具调用）成功完成后，自动提炼为可复用技能，包含任务描述、工具调用序列、提示词模板

技能使用改进：记录每次技能使用的成功/失败，评分低于阈值时触发反射式变异，自动优化技能提示词

持久化记忆：重要任务结果自动记录为记忆条目，支持关键词搜索、重要性排序、访问计数淘汰（最多 1000 条）

用户建模：基于 Honzo 辩证用户建模，持续学习用户的呼号、常用频率、设备偏好、技能水平、交互风格

周期性提示：每完成 5 个任务，系统提示用户将重要知识持久化到技能库

### 4.6.3 智能编排器

借鉴 mimo-code 的 Smart Orchestration，MBDSDR 实现了智能编排器，自动根据任务复杂度选择合适的模型和工具。系统支持七种任务类型自动分类：简单查询、单步操作、复杂分析、多步编排、自编程、深度研究、未知。对应五个模型层级：微小（0.5B）、小（7B）、中（14B）、大（72B）、多模态视觉。

编排器的核心功能包括：模型动态路由（弱模型先调通，复杂任务自动升级）、工具子集推荐（按任务类型推荐最合适的工具组合）、成本预估（token 消耗预估与超阈值警告）、子代理规划（复杂任务自动分解为子代理并行执行）、模型升降级（任务复杂时升级，成本控制时降级）。

### 4.6.4 工作流录制与复用（Record & Replay）

借鉴 mimo-code 的 Record & Replay 机制，MBDSDR 实现了工作流录制与复用系统。用户可以录制任意工具调用序列为可复用工作流，支持参数化模板（{{param}} 语法）、自然语言触发、导出导入共享。

系统预置四个典型 SDR 工作流：NOAA APT 气象卫星接收解码（5 步）、APRS 数据包监听（4 步）、干扰源定位（4 步）、SSTV 慢扫描电视接收解码（3 步）。每个工作流都有自然语言触发短语，用户只需说"接收 NOAA 卫星"即可自动触发完整工作流。

### 4.6.5 定时自动化调度器

借鉴 hermes-agent 的 Scheduled Automations，MBDSDR 实现了内置 cron 调度器，支持标准 5 段 cron 表达式和自然语言调度（"每天早上 8 点"→0 8 * * *）。调度器在后台线程运行，每 30 秒检查一次，支持无人值守运行。

系统支持八种任务类型：录制、分析、报告、工作流触发、设备监控、频谱扫描、备份、自定义。预置六个任务模板：每日频谱扫描报告、NOAA 卫星自动接收、APRS 持续监听、每周设备状态审计、夜间数据备份、干扰源定时扫描。每次执行都记录完整历史（时间/结果/错误/耗时），支持成功率统计。

### 4.6.6 文件变更跟踪器

借鉴 opencode 的文件变更跟踪机制，MBDSDR 实现了文件变更跟踪器，与 CodeGuardian 互补：CodeGuardian 关注自编程安全（快照/验证/回滚），FileChangeTracker 关注日常开发中的变更跟踪（diff/历史/统计）。

系统支持六种变更类型（创建/修改/删除/重命名/AI 自动修改/重构），自动生成 unified diff，统计新增/删除行数，维护变更链（父变更 ID）。支持按文件/作者/类型/时间查询变更历史，支持回滚到任意历史版本，支持变更预览（修改前确认 diff）。AI 自动修改单独标记作者为 "ai"，便于追溯自进化产生的变更。

### 4.6.7 多平台接入框架

借鉴 hermes-agent 的多平台接入机制，MBDSDR 实现了多平台接入框架：单一网关进程，支持多种平台适配器，统一内部消息格式，跨平台会话连续性。

当前已实现三种平台适配器：CLI（命令行交互）、HTTP API（RESTful 接口）、MCP stdio（Model Context Protocol 标准输入输出）。框架预留了 WebSocket、桌面端、移动端、Web 端的扩展槽位，新平台只需实现 PlatformAdapter 接口即可接入。所有平台的消息统一为 InternalMessage 格式，包含消息 ID、会话 ID、用户 ID、来源平台、角色、内容、时间戳、附件、工具调用等字段，确保跨平台消息路由和会话连续性。

### 4.6.8 AI Agent 集成层

为了将上述所有机制有机整合，MBDSDR 实现了 AI Agent 集成层（AgentIntegration），提供一站式接口：

统一处理入口：process_request() 自动完成智能编排、工作流触发检查、推荐动作生成

自动技能创建：复杂任务成功后自动提炼技能，无需人工干预

自动记忆记录：重要结果自动持久化，支持后续检索

自动用户建模：持续学习用户偏好，个性化交互

全局状态统计：统一管理所有子系统的状态和使用统计

# 第五章 DSP 与信号处理

## 5.1 频谱分析

MBDSDR 实现了完整的频谱分析功能，包括：功率谱密度计算、信号检测、频率估计、中心频点偏移估计（抛物线插值）、跳频检测（频率聚类+驻留比分析）。支持实时频谱显示和离线文件分析。

## 5.2 IQ 前端校正

IQ 前端校正模块实现了：DC 偏移阻断、IQ 不平衡校正（幅度/相位）、NCO 数控振荡器、频率搬移、频偏估计（三法：频谱法/相位法/自相关法）、自动居中、DDC 数字下变频信道提取。IQ 平衡校正后 IRR（镜像抑制比）从 16.7 dB 提升至 102.3 dB。

## 5.3 自动调制识别 (AMR)

自动调制识别是 AI 定义无线电的核心创新之一。MBDSDR 实现了基于 11 个特征的决策树调制识别，支持 6 种调制方式：AM、FM、FSK、PSK、QAM、ASK。

11 个特征：γ_max（幅度平方最大值/均值）、σ_ap（瞬时幅度标准差）、σ_dp（瞬时相位标准差）、σ_af（瞬时频率标准差）、spectral_peak_ratio、iq_symmetry、has_carrier、is_constant_envelope、freq_hist_peaks、phase_hist_peaks、envelope_sine_ratio

决策树：恒包络→FM/FSK/PSK；变包络→AM/QAM/ASK

AM/FM 解调：包络检波（AM）、鉴频（FM），输出 8kHz 音频

测试结果：AM 识别置信度 1.0，BPSK 识别置信度 1.0

## 5.4 数字模式解码器

MBDSDR 实现了 9 种数字/模拟模式解码器，覆盖业余无线电主流模式：

| 模式 | 类型 | 关键参数 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SSTV | 慢扫描电视 | 6 种模式（Robot36/72, Martin1/2, Scottie1/2） | 完整 |
| RTTY | 无线电传 | Baudot/ITA2, 45.45 波特, 170Hz 频偏 | 完整 |
| PSK31 | 相移键控 | 31.25 波特, Varicode 编码 | 完整 |
| FT8 | 弱信号数字 | 8FSK, 6.25 波特, 15 秒周期 | 框架（LDPC 待补） |
| WSPR | 弱信号传播 | 2-FSK, 1.4648 波特, ~6Hz 带宽, 14 频段 | 框架 |
| NOAA APT | 气象卫星 | AM, 2080 像素/行, 1040Hz 同步, 双通道 | 完整 |
| AX.25/APRS | 数据包 | AFSK Bell202, 1200 波特, NRZI, HDLC, CRC-16 | 完整 |
| AM/FM | 模拟调制 | 包络检波/鉴频, 8kHz 音频输出 | 完整 |
| AMR | 自动识别 | 11 特征, 6 种调制, 决策树 | 完整 |

## 5.5 基带录制与回放

基带录制支持 4 种格式：cf32（复数 32 位浮点）、cs16（复数 16 位整数）、wav（WAV 音频）、csv（CSV 文本）。用户可选择采样率、颗粒度、录制时长。支持定时录制、循环录制、磁盘空间检查（Hook 自动阻止空间不足时的录制）。文件回放支持循环播放、任意位置跳转、变速播放。

# 第六章 设备抽象层与硬件支持

## 6.1 统一设备接口

DeviceBackend 基类定义了统一的设备接口，上层代码不需要关心具体设备类型。接口包括：设备管理（open/close/is_open/is_streaming）、频率控制（set_frequency/get_frequency）、采样率（set_sample_rate/get_sample_rate）、增益（set_gain/get_gain/set_gain_mode）、带宽（set_bandwidth/get_bandwidth）、数据流（start_stream/read_samples/stop_stream）、专用（set_direct_sampling/set_bias_tee）、状态（get_status）。

## 6.2 25 种 SDR 硬件支持

借鉴 SDR++ 的 31 个硬件源模块，MBDSDR 硬件数据库支持 25 种 SDR 硬件，覆盖从廉价 RTL-SDR 到专业 USRP 的全谱系。

| 类别 | 数量 | 代表硬件 |
| --- | --- | --- |
| 通用后端 | 3 | SoapySDR、Network SDR、SpyServer |
| 廉价 SDR | 2 | RTL-SDR (RTL2832U)、Audio Input |
| 中高端 SDR | 10 | HackRF One、BladeRF、USRP、Airspy R2/Mini、Airspy HF+、LimeSDR、PlutoSDR、SDRplay RSP、Perseus、Hermes-Lite |
| 其他 SDR | 8 | HydraSDR、KC908、SDDC/RX888、DragonLabs、FOBOS、Harogic、RFNM、Aaronia Spectran |
| 虚拟后端 | 2 | File Source（文件回放）、Null Backend（模拟信号） |

## 6.3 动态后端加载

DeviceManager 实现了单例模式的设备管理器，支持：设备枚举（依次尝试各后端）、设备打开/关闭、热插拔检测、后端动态注册（新设备只需实现接口）、事件回调通知。后端优先级：SoapySDR > RTL-SDR > HackRF > FileSource > Null。当前环境无 SDR 硬件库时，自动降级到 NullBackend 生成模拟信号，确保 UI 显示和功能测试正常。

# 第七章 MCP 对外集成

## 7.1 MCP 协议实现

MBDSDR 实现了完整的 MCP（Model Context Protocol）Server，支持 stdio 和 HTTP 两种传输方式。C++ 核心实现了 66 个 MCP 工具，Python 桌面端实现了 25 个 HTTP API 工具。MCP Server 可以被任何支持 MCP 协议的 AI 助手（如 Claude Desktop、Cursor、豆包等）直接调用。

## 7.2 AI 助手调用

用户可以通过自然语言向 AI 助手描述需求，AI 助手通过 MCP 协议调用 MBDSDR 的工具完成任务。例如："帮我找一下 433MHz 附近的信号"→AI 调用 spectrum_find_signals→返回信号列表→AI 调用 record_start 录制→调用 baseband_analyze_file 分析→调用 identify_modulation 识别调制→调用 digital_decode 解码→生成报告。整个过程用户只需要说一句话，AI 自动编排工具链完成全部"狗活"。

## 7.3 AI 编程 IDE 调用

MBDSDR 的工具化不仅面向 AI 助手，还面向 AI 编程 IDE（如 Cursor、GitHub Copilot）。开发者可以在 IDE 中通过自然语言调用 MBDSDR 的工具，用于无线电相关的编码、实验和开发。例如："帮我写一个解调 FM 信号的 Python 脚本，用 MBDSDR 的 API 读取 RTL-SDR 的样本"→AI IDE 调用 MBDSDR 的工具获取设备状态、读取样本、生成代码。MBDSDR 是开放的无线电开发与分析基础设施。

# 第八章 卫星指向与 AR 系统

## 8.1 6DOF 位姿融合

MBDSDR 的卫星指向系统支持 6DOF（六自由度）AR 增强现实和 3DOF（三自由度）视觉罗盘增强指向。6DOF 位姿融合核心（core:pose）整合加速度计、陀螺仪、磁力计、GPS 等传感器数据，通过扩展卡尔曼滤波（EKF）实现高精度位姿估计。3DOF 模式使用磁力计+加速度计实现电子罗盘，为用户提供卫星方向的视觉增强指向。

## 8.2 AR 投影

ar_projection.py 实现了 AR 投影内核，支持：卫星轨道在相机画面上的叠加显示、卫星方向的箭头指示、多普勒修正频率计算、过境时间预测。用户将手机对准天空，即可看到卫星的位置和移动方向，配合 SDR 接收实现"看到哪收到哪"。

## 8.3 卫星轨道计算

卫星指向系统支持 SGP4/SDP4 轨道计算模型，可计算 NOAA、METEOR、ISS、业余卫星等的轨道。pointing_sky_view 工具返回当前天空可见卫星列表（方位角/仰角/距离/多普勒修正频率），pointing_doppler 工具计算指定卫星的多普勒修正频率。与 NOAA APT 解码器形成完整工作流：AI 自动找卫星→自动指向→自动录制→自动解码气象图像。

# 第九章 自进化与可编程性

## 9.1 自编程机制

自编程是 AI 定义无线电的第三阶段（自进化主体）的核心能力。MBDSDR 实现了 4 个自编程工具（默认禁用，需 MBDSDR_SELF_EVOLUTION=1 启用）：code_snapshot（代码快照）、code_modify（代码修改）、code_validate（代码验证）、code_rollback（代码回滚）。AI 可以根据用户需求自动修改源代码，实现功能的自进化。例如：用户说"我想观察特定的干扰源，需要一个自定义的频谱分析方式"→AI 自动修改 dsp/ 目录下的代码→验证→生效。

## 9.2 CodeGuardian 防变砖机制

自编程最大的风险是 AI 幻觉导致代码变砖。MBDSDR 实现了 CodeGuardian 守护者机制，借鉴 hermes-agent 的自进化安全机制，确保 AI 修改代码不会导致系统不可用：

代码快照：修改前自动备份，max_snapshots=8，保留历史版本

沙箱验证：修改后在沙箱中执行测试，validate_timeout_s=45，超时自动回滚

语法检查：Python 语法检查，失败自动回滚

安全路径白名单：仅允许修改 ai/、dsp/、pointing/ 目录下的 .py 文件

一键恢复：用户可随时回滚到任意历史快照

Hook 审计：self_evolution_audit 钩子记录所有自编程操作

## 9.3 模块化与插件系统

自进化建立在模块化和源代码可编程的基础上。MBDSDR 采用高度模块化的架构：DSP 模块独立可替换、解码器插件化、设备后端动态注册、Hook 可扩展、Subagents 可添加。用户投稿机制（类似创意工坊）：用户可以 commit 自定义模块到仓库，专家委员会审查后合并到版本。这是运营玩法，不写进白皮书，但实际就是开源社区的标准协作模式。

# 第十章 实验与评估

## 10.1 评估方法

MBDSDR 的评估分为三个维度：功能验证（是否能做）、性能基准（做得多快多准）、用户体验（是否好用）。功能验证采用全量 selfcheck（10 项），性能基准采用 agent_benchmark 评测框架，用户体验采用问卷和访谈。真实硬件实验待硬件到位后补充。

## 10.2 功能验证

| 测试项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| spectrum_find_signals | PASS | 频谱信号检测 |
| iq_frontend | PASS | IQ 前端校正（IRR 16.7→102.3 dB） |
| record_readback | PASS | 录制回放（4 种格式） |
| http_tools | PASS | HTTP API 工具（25 个） |
| mcp_protocol | PASS | MCP 协议（66 个 C++ 工具） |
| agent_modules | PASS | Agent 模块（四原语） |
| active_cruise | PASS | 主动巡航 |
| pointing_system | PASS | 卫星指向系统 |
| code_guardian | PASS | CodeGuardian 防变砖 |
| context_enhanced | PASS | 增强型上下文管理 |

全量 selfcheck：10/10 通过。

## 10.3 关键算法验证

| 算法 | 验证结果 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 频偏估计 | 误差 0 Hz | 三法（频谱/相位/自相关）精确估计 +80kHz 偏移 |
| IQ 平衡校正 | IRR 102.3 dB | 从 16.7 dB 提升至 102.3 dB |
| AM 调制识别 | 置信度 1.0 | 11 特征决策树 |
| BPSK 调制识别 | 置信度 1.0 | 11 特征决策树 |
| NOAA APT 同步 | 质量 0.99 | 21 个同步点，间距标准差 210 |
| WSPR 信号检测 | SNR 58.2 dB | 窄带检测，带宽 1.5 Hz |
| AX.25 CRC | 正确 | CRC-16 CCITT 校验 |
| Hook Engine | 前后触发正确 | before_tool/after_tool 均触发 |
| 设备 HAL API | 全部通过 | 枚举/打开/设频/读样本/关闭 |

## 10.4 待完成实验

真实硬件实验：RTL-SDR 采集真实 FM/NOAA/APRS 信号（待硬件到位）

弱模型 vs 强模型对比：7B vs 30B/72B 在 SDR 任务上的表现差异

消融实验：去掉 AI 组件后的性能下降

与 GNU Radio/SDR++ 性能对比：吞吐/延迟/精度

长时间稳定性测试：连续 24 小时运行无崩溃

用户研究：HAM 用户实际使用反馈（问卷/访谈）

# 第十一章 结论与展望

## 11.1 结论

本文在梳理现有 AI+SDR 相关工作的基础上，系统地提出了 AI 定义无线电（AIDR）的统一定义、核心特征、能力演进路线图和评估指标，明确了其与软件定义无线电、认知无线电、AI 辅助 SDR 的本质区别。AIDR 的核心是以"人在回路、AI 辅助自主调控"为当前核心，以"SDR 功能工具化"为本质差异化标志，以"能力可演进"为长期方向。

MBDSDR 开源项目作为 AIDR 的范式实现，完整实现了系统架构、智能体内核（四原语 Agent 架构）、DSP 信号处理（9 种解码器）、设备抽象层（25 种硬件支持）、MCP 对外集成、卫星指向与 AR 系统、自进化与可编程性等核心模块。全量自测 10/10 通过，关键算法验证精确，为 AIDR 的学术研究和工程实践提供了可复现的开源参考实现。

## 11.2 展望

未来工作方向包括：

真实硬件实验：在 RTL-SDR/HackRF 等真实硬件上验证全部功能

自进化深化：AI 自动上网找解调方式、自动优化算法、自动生成新解码器

干扰源定位：GP 全向探测→八木+云台指向的两阶段自动干扰源定位

跳频算法提取：自动识别跳频模式、提取跳频算法、逆向跳频序列

VVVF 逆向：电磁拾音器录制火车 VVVF 信号，逆向控制程序

多智能体协作：多个 Subagent 协作完成复杂任务（如卫星通信全流程）

全平台部署：Linux/Windows/macOS/Android/Ubuntu Touch 全平台构建和发布

用户社区：建立用户投稿机制（创意工坊），专家委员会审查合并

IEEE 论文：基于真实实验数据撰写并投稿 IEEE 期刊/会议

## 11.3 开源承诺

MBDSDR 项目采用 GPL-3.0-or-later 许可证，全开源。我们相信，AI 定义无线电的未来在于开放协作，让高端频谱仪的能力人人可用。项目地址：https://github.com/mbdsdr/mbdsdr（待公开）。欢迎 HAM 爱好者、研究者、开发者贡献代码、文档和创意。

# 五、数字模式与信号处理扩展

## 5.1 弱信号数字模式解码

MBDSDR 集成了多种业余无线电弱信号数字模式的完整解码器，覆盖 HF/VHF/UHF 频段的常用通信协议。所有解码器均采用模块化设计，支持实时流式解码和离线文件分析。

### 5.1.1 FT8 完整解码器

FT8（Franke-Taylor 设计，8-FSK）是目前业余无线电最流行的弱信号数字模式，可在 -24dB 信噪比下完成通信。MBDSDR 实现了完整的 FT8 解码链路：

8-FSK 非相干解调：Goertzel 算法计算每个符号 8 个音调的能量，符号率 6.25 baud，音调间隔 6.25Hz

Costas 阵列同步：7 音调同步阵列 [3,1,4,0,6,5,2]，实现精确的时间和频率同步

LDPC(174,87) 前向纠错：置信度传播（BP）解码算法，64 校验方程，tanh 规则，最大 50 次迭代，支持收敛检测

格雷码映射：000/001/011/010/110/111/101/100，每符号 3 bit，LLR 提取基于能量差

多信号并行检测：频谱峰值检测，支持同一频段内多个 FT8 信号同时解码

协议参数：79 符号/帧，12.64 秒，~50Hz 带宽，CRC-14 校验

### 5.1.2 WSPR 弱信号解码器

WSPR（Weak Signal Propagation Reporter）是用于传播研究的弱信号信标模式，可在 -28dB 信噪比下解码。MBDSDR 实现了 WSPR 的信号检测、2-FSK 解调和解码框架，支持 14 个业余频段的自动识别。

### 5.1.3 Olivia MFSK 解码器

Olivia 是 HF 频段的高鲁棒性 MFSK 模式，专为恶劣信道条件设计。MBDSDR 实现了 Olivia 32/1000（最常用变体）的完整解码：

32 音调 MFSK 解调，1000Hz 带宽，31.25 baud 符号率

Reed-Solomon (64,32) 前向纠错，可纠正 16 个符号错误

64×64 块交织器，抗突发错误

5-bit Baudot 字符编码，支持字母/数字切换

变体支持：Olivia 16/500, 8/250, 4/125

### 5.1.4 M17 数字语音框架

M17 是新兴的开源数字语音模式，旨在替代专有数字对讲机协议。MBDSDR 实现了 M17 的完整解码框架：

4FSK 解调，9600 symbol/s，20kHz 信道间隔，±2.4kHz 频偏

同步字检测：LFSR 生成的 8 符号同步字

卷积码 Viterbi 解码（K=5, 1/2 码率）+ Golay 码

Codec2 语音解码框架（1200/2400/3200 bps）

base-40 呼号编码，最多 9 字符

帧结构：40ms 帧，184 符号（8 同步 + 176 数据）

## 5.2 物联网与传感器解码

### 5.2.1 LoRa 解码框架

LoRa（Long Range）是物联网领域主流的长距离低功耗通信技术，基于 CSS（Chirp Spread Spectrum）调制。MBDSDR 实现了 LoRa 的完整解码框架：

CSS 解调：去 chirp（乘以 downchirp）+ FFT 峰值检测，符号值映射到 0 到 2^SF-1

扩频因子支持 SF7-SF12，带宽 125/250/500 kHz

前导码检测：8 个相同 upchirp + 2.25 符号同步字

Hamming 前向纠错 (4+CR, 4)，CR=1-4

对角交织器 + LFSR 数据白化

CRC-16 校验，同步字支持 0x12（私有）/0x34（LoRaWAN）

### 5.2.2 TPMS 胎压监测解码器

TPMS（Tire Pressure Monitoring System）是汽车胎压传感器，工作在 433.92/315 MHz。MBDSDR 实现了 TPMS 的完整解码：

FSK 解调，19.2 kbps 比特率，曼彻斯特编码

前导码检测：32 bit 0x55555555（交替 0101...）

传感器 ID 解析（4 字节唯一标识）

压力/温度/电池状态解析

CRC-8 校验，多传感器跟踪

协议支持：Schrader/Pacific/VDO/丰田/本田/通用/福特

## 5.3 航空与海事跟踪

### 5.3.1 ADS-B 飞机跟踪解码器

ADS-B（Automatic Dependent Surveillance-Broadcast）是现代航空的核心监视技术，工作在 1090 MHz。MBDSDR 实现了完整的 ADS-B 接收和解码：

PPM 解调：1μs 脉冲，1 Mbit/s，前半高=1 后半高=0

前导码检测：8μs 前导码（4 脉冲模式 [0,1,3.5,4.5]μs）

112 bit 长消息提取，DF0-DF31 下行格式解析

CRC-24 校验（多项式 0xFFF409）

飞机识别：TC1-4 呼号解码（6bit 字符集）

空中位置：TC9-18 CPR 紧凑位置报告全局解码（奇偶配对，NZ=15 纬度带）

空中速度：TC19 地速/航向/垂直速度解码

高度解码：Qbit=1 时 25 英尺分辨率

多飞机跟踪：ICAO 24bit 地址识别，实时更新飞机状态

### 5.3.2 AIS 船舶跟踪解码器

AIS（Automatic Identification System）是海事船舶自动识别系统，工作在 VHF 161.975/162.025 MHz。MBDSDR 实现了完整的 AIS 解码：

GMSK 解调：高斯最小频移键控，9600 bit/s

NRZI 解码：HDLC 标准的反向不归零编码

位填充去除：HDLC 规则（5 个连续 1 后插入 0）

帧同步：0x7E 标志检测，支持变长帧

CRC-16-CCITT 校验

消息类型解析：位置报告（类型1-3,18）、静态数据（类型5,24）、基站报告（类型4）等

船舶信息：MMSI 号码、船名、呼号、IMO 号码、船舶类型、尺寸、吃水、目的地

导航信息：纬度/经度/航速/航向/真航向/航行状态

6-bit ASCII 字符解码（AIS 专用字符集）

多船舶跟踪：MMSI 唯一标识，实时更新船舶状态

## 5.4 卫星轨道与指向

### 5.4.1 SGP4 卫星轨道计算

SGP4（Simplified General Perturbations model 4）是近地卫星轨道预报的标准算法。MBDSDR 实现了完整的 SGP4 传播器：

TLE（两行轨道根数）解析：支持标准 NORAD TLE 格式，包含卫星编号、分类、国际标识符、历元、平均运动导数、BSTAR 阻力项、倾角/升交点赤经/偏心率/近地点幅角/平近点角/平均运动/圈号

SGP4 轨道传播：开普勒方程牛顿迭代求解，真近点角计算，轨道平面位置/速度计算

坐标变换：轨道平面→ECI（地球惯性系）→ECEF（地固系）→大地坐标（纬度/经度/高度）

GMST（格林威治恒星时）计算，WGS-84 椭球模型

观测者坐标：ECEF 位置计算，ENU（东-北-天）局部坐标系

方位角/仰角/距离计算：卫星相对于观测者的天空位置

多普勒频移计算：基于径向速度的频率偏移估计

过境预测：AOS（升起）/LOS（落下）/最大仰角/持续时间，支持最小仰角过滤

预置卫星：NOAA 18/19、ISS、Meteor-M2 3 等常用卫星 TLE

## 5.5 雷达与频谱分析

### 5.5.1 被动雷达

被动雷达利用 FM/电视/手机基站等外辐射源进行目标探测，无需发射信号。MBDSDR 实现了被动雷达的核心处理：

双通道架构：参考通道（外辐射源直接信号）+ 监视通道（目标回波）

交叉模糊函数（CAF）计算：距离-多普勒二维相关，CAF(τ,f_d)=|∫ surveillance(t)·reference*(t-τ)·exp(-j2πf_d t)dt|

距离轴：0-100km 可配置，多普勒轴：±1000Hz 可配置

CFAR 目标检测：自适应阈值，峰值提取

目标参数：距离/多普勒速度/SNR

### 5.5.2 FMCW 雷达

FMCW（调频连续波）雷达通过发射线性调频信号并接收回波进行测距测速。MBDSDR 实现了完整的 FMCW 处理链：

线性调频信号生成：起始频率+带宽+chirp 持续时间可配置

去斜处理（Dechirp）：接收信号乘以共轭发射信号，将距离信息转换为频率

距离-多普勒图（RDM）：距离 FFT + 多普勒 FFT 二维处理

距离分辨率：c/(2·BW)，速度分辨率：λ/(2·T_frame)

CFAR 目标检测，多目标跟踪

配置支持：2.4GHz ISM 频段，250MHz 带宽，1ms chirp，128 chirps/帧

### 5.5.3 跳频跟踪

跳频跟踪用于检测和跟踪跳频通信信号，学习跳频图案并预测下一跳频率。MBDSDR 实现了：

跳频检测：频谱峰值跟踪，频率突变检测（>信道带宽判定为跳变）

跳频图案学习：记录频率-时间序列，统计跳速/使用信道数/带宽

跳频参数估计：跳速（1-1000 Hz）、信道数、信道带宽、占用带宽

下一跳频率预测：基于历史序列的预测框架

置信度评估：基于样本数量的学习置信度

### 5.5.4 频谱占用度统计

频谱占用度监测用于长期统计各信道的使用情况，为频谱管理和干扰分析提供数据。MBDSDR 实现了：

长时间频谱监测：可配置频率范围/信道带宽/检测阈值

信道占用率统计：占用时间/总时间，实时更新

峰值/平均功率统计：每信道的峰值和平均功率（dB）

占用事件计数：每次检测到占用记录为一个事件

频谱热力图：时间-频率二维热力图，支持历史回溯

忙时/闲时分析：整体占用率/峰值信道占用率/平均信道占用率

信道使用排名：按占用率排序的最忙信道列表（Top 10）

报告导出：完整的占用度统计报告（JSON 格式）

## 5.6 设备与文件管理

### 5.6.1 USB 热插拔检测

USB 热插拔检测实现 SDR 设备的自动发现和热插拔事件通知。MBDSDR 实现了跨平台的 USB 设备管理：

跨平台支持：Linux（sysfs/udev）、Windows（WMI/pywin32）、macOS（IOKit/system_profiler）

USB 设备枚举：VID/PID/制造商/产品/序列号/总线号/设备地址/设备路径

SDR 设备自动识别：内置 15+ 种 SDR 设备数据库（RTL-SDR/HackRF/BladeRF/USRP/PlutoSDR/LimeSDR/Airspy/SDRplay/FunCube）

设备能力查询：频率范围/最大采样率/半双工/全双工等参数

热插拔事件回调：设备插入/拔出/变化事件，支持多回调注册

轮询降级模式：无原生 udev 权限时使用定时轮询（可配置间隔）

线程安全：后台线程监控，回调在主线程安全调用

### 5.6.2 多文件格式支持

多文件格式支持实现各种 SDR 基带文件的统一读写。MBDSDR 支持 10 种主流格式：

WAV：PCM 16-bit，单声道（实信号）/立体声（I/Q），兼容所有音频软件

CF32：complex float 32-bit，GNU Radio 标准格式，8 字节/采样

CS16：complex signed 16-bit，4 字节/采样，常用硬件录制格式

CU8：complex unsigned 8-bit，RTL-SDR 原始格式，2 字节/采样，最小体积

RAW：原始 IQ 数据，可指定数据类型

HDF5：科学数据格式，支持压缩/元数据/多数据集

NumPy .npy：NumPy 原生格式，Python 生态无缝兼容

MATLAB .mat：MATLAB 数据格式

SigMF：Signal Metadata Format，JSON 元数据 + 原始数据

SDR++ 录制格式：兼容 SDR++ 软件的录制文件

核心功能包括：自动格式检测（文件头/扩展名）、统一读取接口（返回 complex64 numpy 数组）、统一写入接口、元数据管理（采样率/中心频率/时间戳/增益/设备/位置）、流式读取（大文件分块迭代器）、格式转换（任意格式互转）、文件信息查询（不读取全部数据）。

## 5.7 突发信号捕获

### 5.7.1 环形缓冲区 + 触发录制

环形缓冲区+触发录制系统用于捕获突发信号，持续录制到环形缓冲区，触发条件满足时保存触发前后的数据。这是雷达/脉冲信号/突发通信的关键功能：

环形缓冲区：固定大小循环队列，新数据覆盖旧数据，O(1) 写入，支持随机访问和范围读取

多触发模式：能量触发（信号能量超过阈值）、电平触发（幅度超过阈值）、外部触发（硬件/软件触发信号）、定时触发、模式触发（匹配特定信号模式）、频谱触发（特定频率出现能量）

预触发/后触发保存：触发前 N 秒 + 触发后 M 秒，可独立配置，确保捕获完整的突发信号

触发去抖：防止重复触发，可配置最小触发间隔

自适应阈值：基于噪声底估计的动态阈值，噪声底使用指数移动平均更新

迟滞检测：上升沿/下降沿/双边沿触发，带迟滞防止抖动

触发事件记录：时间戳/触发源/触发电平/阈值/持续时间/预触发样本数/后触发样本数

自动文件命名：触发事件 ID 命名，CF32 格式保存，JSON 元数据伴生文件

手动触发：支持软件手动触发，用于实验和标定

## 5.8 深度学习调制识别

### 5.8.1 自动调制分类（AMC）

自动调制分类（Automatic Modulation Classification）是 AI 定义无线电的核心能力之一，用于自动识别信号的调制类型。MBDSDR 实现了混合式 AMC 系统：

多域特征提取：时域（均值/方差/偏度/峰度/幅度统计/相位统计/瞬时频率）、频域（频谱质心/频谱展宽/频谱能量/峰值数量/频谱平坦度）、星座图（幅度量化级别/相位量化级别/点密度）

规则分类器：基于决策树的无依赖分类器，无需深度学习框架即可运行，支持 16 种调制类型

CNN 分类框架：基于卷积神经网络的深度学习分类器，支持 PyTorch/TensorFlow，自动检测可用框架，无框架时自动降级为规则分类器

支持调制类型：AM/FM/SSB/CW/ASK/FSK/BPSK/QPSK/8PSK/16QAM/64QAM/GMSK/OQPSK/OFDM/CSS（LoRa）

数据增强：高斯噪声添加（-5~20dB SNR）、频率偏移（±10% 采样率）、多径效应（延迟+增益）

模型管理：模型加载/保存/切换，训练框架（epochs/batch_size/数据加载）

SNR 估计：信号功率/噪声功率比估计，辅助调制识别置信度评估

置信度输出：所有类型的分数分布，最高分作为识别结果，归一化置信度

# 参考文献

[1] Mitola, J. (1995). "Software radios-survey, critical evaluation and future directions." IEEE National Telesystems Conference, 13/15-13/23.

[2] IEEE Std 1900.1-2008. "IEEE Standard for Definitions and Concepts for Dynamic Spectrum Access: Terminology Relating to Emerging Wireless Networks, System Functionality, and Spectrum Management."

[3] Mitola, J., & Maguire, G. Q. (1999). "Cognitive radio: making software radios more personal." IEEE Personal Communications, 6(4), 13-18.

[4] GNU Radio. https://www.gnuradio.org/

[5] SDR++. https://www.sdrpp.org/

[6] SatDump. https://github.com/SatDump/SatDump

[7] Anthropic. "Model Context Protocol (MCP)." https://modelcontextprotocol.io/

[8] OpenAI. "GPT-4 Technical Report." arXiv:2303.08774, 2023.

[9] O'Shea, T. J., & Hoydis, J. (2017). "An introduction to deep learning for the physical layer." IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 3(4), 563-575.

[10] liquid-dsp. https://liquidsdr.org/

[11] SoapySDR. https://github.com/pothosware/SoapySDR

[12] Hermes Agent. https://github.com/NousResearch/Hermes-Function-Calling

[13] Kilo Code. https://github.com/kh-klienk/kilocode

[14] MIMO Code. https://github.com/mimo-code/mimo-code

[15] OpenCode. https://opencode.ai/

[16] AetherSDR. https://github.com/AetherAerospace/aethersdr

[17] Look4Sat. https://github.com/rt-bishop/Look4Sat

[18] miniaudio. https://miniaud.io/

[19] Wang, Y., et al. (2024). "Qwen Technical Report." arXiv:2407.10671.

[20] SiliconFlow. https://siliconflow.cn/